光華高工104-1電子電路小考 班級：     姓名：       座號： 
壹.填充題:1.交換式穩壓器有        、       及        三種基本組態。2.無線廣播系統常用調變方式有       、       、       三種3.調幅波中含有三個頻率，為         、           、           。           4.以電晶體組成的調幅裝置可分為    、      、     。  5.頻率擺動量為頻率偏移量的         倍。            6.我國規定調頻電台之最大頻率偏移量是          。         7.調幅接收機射頻頻率範圍為               ，中頻頻率為          ，中頻頻帶寬度為           。     8.調頻接收機中頻頻率為           ，中頻頻帶寬度為           。    9.電晶體當成電子開關需工作於         區及        區。   10.繼電器線圈常並聯           元件來保護電晶體。   11.電晶體截止時IB=IC=         A，且VCE=          。
(     )1.超外差式接收機靈敏度之高與低，主要決定於(A)混波器  (B)變頻器  (C)檢波器  (D)射頻放大器。
(     )2.AM電晶體接收機之IFT-A為(A)黑色  (B)紅色  (C)白色  (D)黃色。
(     )3.變頻是利用電子元件的何種特性以達成任務？(A)放大  (B)負電阻  (C)調整  (D)V-I非線性。
(     )4.檢波又稱為(A)調變  (B)整流  (C)變頻  (D)解調。
(     )5.調頻接收機之中頻頻率為(A)455k  (B)10.7k  (C)10.7M  (D)455M  Hz。
(     )6.調幅檢波中，所濾除之雜訊為(A)聲頻訊號  (B)射頻載波  (C)直流準位  (D)以上皆是。
(     )7.將雙載子電晶體當開關使用，若開關閉合，則電體工作於(A)截止區  (B)工作區  (C)飽和區  (D)線性區。
(     )8消除交越失真方法(A)增加電源電壓(B)增加負載電阻(C)增加微小的順向偏壓 (D)增加微小的反向偏壓。
(     )9.下列何者為二極體的編號？(A)μA741  (B)1N4001  (C)2N9013  (D)NE555。
(     )10.下列何者為正確？(A)電源正端接N，負端接P，稱為順向偏壓(B)電源正端接P，負端接N，稱為逆向偏壓  

(C)二極體接順向偏壓時，開關ON  (D)二極體接逆向偏壓時，開關ON。
(     )11.所謂理想二極體，下列何者為正確？(A)順向時視為開路，逆向時視為短路  (B)順向電壓等於零，逆向電流無限大  (C)無順向電壓降，無逆向電流  (D)順向電阻等於無限大，逆向電阻等於零。
(     )12.理想之差動放大器(A)Ad很小  (B)Ac很小  (C)Ac很大  (D)Ad很大，Ac很小。
(     )13.若差動放大器之Ad=400，Ac=0.2，則CMRR為(A)200  (B)400  (C)2000  (D)4000。
(     )14.下列各項CMRR值，何者最接近理想差動放大器？(A)1/10000  (B)1/100  (C)100  (D)10000。
(     )15.提高差動放大器CMRR值(A)加大基極電阻RB (B)加大射極電阻RE (C)加大集極電阻RC (D)加大輸入訊號。
(     )16. D/A轉換器特性曲線中每一階梯電壓值稱為(A)解析度  (B)精密度  (C)穩定度  (D)靈敏度。
(     )17. 一個8位元(bits)的數位/類比轉換器其解析度為(A)1/511  (B)1/255  (C)1/127  (D)1/31。
(     )18.可將類比訊號轉換為數位訊號是(A)輸入電路  (B)A/D轉換器  (C)D/A轉換器  (D)邏輯電路。
(     )19.設計電晶體差動放大器時，射極共同點接一穩定電流源之主要目的為(A)增加負回授量  (B)增加頻寬  

(C)增加增益量  (D)提高CMRR。
(     )20.差動放大器中的電流鏡之功用為(A)定電壓源  (B)定電流源  (C)OCL  (D)OTL。
(     )21.峰值檢波器的輸出為(A)最大值  (B)平均值  (C)有效值  (D)峰對峰值。
(     )22.理想的電源穩壓器，其電壓調整率應為(A)0%  (B)25%  (C)50%  (D)100%。
(     )23.市售的IC穩壓器，對於MC7815的編號表示其輸出電壓為(A)5  (B)7  (C)8  (D)15  V。
(     )24.LM340K-15表示能輸出之直流電壓為(A)+15  (B)-15  (C)+30  (D)-30  V。
(     )25.LM320為(A)正電壓穩壓器(B)負電壓穩壓器(C)正、負均可的電壓穩壓器 (D)可以提供TTL IC的壓穩壓器。
(     )26.直流電源供應器在變壓器後，其轉換過程依序為(A)整流→濾波→穩壓  (B)整流→穩壓→濾波  (C)濾波→整流→穩壓  (D)濾波→穩壓→整流。
(     )27.交換式穩壓電路的優點為(A)體積大  (B)效率低  (C)輸入電壓範圍大  (D)雜訊大。
(     )28.線性穩壓器為幾個端子元件？(A)2  (B)3  (C)4  (D)5。
(     )29.串聯型的電壓穩壓器的效率比並聯型(A)佳  (B)差  (C)一樣佳  (D)一樣差。
(     )30.聲頻訊號比射頻訊號傳播之距離(A)遠  (B)近  (C)相等  (D)不一定。
(     )31.如果訊號的最高頻率為5kHz，則此訊號的調幅(AM)訊號的頻寬為(A)20k(B)15k(C)10k(D)5k Hz。
(     )32.調頻廣播訊號的頻寬為(A)10.7k  (B)75k  (C)150k  (D)200k  Hz。
(     )33.聲音振幅愈大，調頻(FM)的載波頻率(A)愈高  (B)愈低  (C)無規則變化  (D)視聲音頻率而定。
(     )34.我國現有調頻廣播每一電台最高頻率偏移量為(A)±100k  (B)±75k  (C)±50k  (D)±25k  Hz。
(     )35.在通信系統中，常用的載波為(A)三角波  (B)正弦波  (C)方波  (D)鋸齒波。
(     )36.頻率擺動量為頻率偏移量的(A)1倍  (B)2倍  (C)3倍  (D)4倍。
(     )37.未經調變的載波頻率稱為(A)截止頻率  (B)頻率偏差量  (C)中心頻率  (D)頻率擺動量。
(     )38.調幅波中含有幾個分量的頻率(A)2個  (B)3個  (C)4個  (D)5個。
(     )39.調幅接收機之中頻頻率為(A)455k  (B)535k  (C)910k  (D)1605k  Hz。
(     )40.接收機接收微弱訊號之能力稱為(A)選擇性  (B)靈敏度  (C)傳真度  (D)穩定度
參.問答題
1.試比較串聯型穩壓器、並聯型穩壓器的特性？      2.試述交換式穩壓器的優、缺點？
